Poznámky technika 7.A, 7.B

Ručné opracovanie dreva - zhrnutie

Meranie a obrysovanie:

- ceruzka

- drevený skladací meter

- oceľové zvinovacie meradlo

- drevená uholnica s príložkou

- kružidlo

Pomôcky na meranie a obrysovanie

Upínanie dreva

- do vozíka stolárskej hoblice

- do zveráka zámočníckeho stola

- pomocou zvierok alebo stužovadla

Pomôcky na upínanie

Stolárske zvierky

Rezanie dreva

- Je trieskový spôsob delenia materiálu, ktorým získavame požadovaný tvar a rozmery.

- Druhy ručných píl na drevo: chvostovka, čapovka, dierovka, lupienková píla, rámová píla

Ručné píly na drevo

Vŕtanie

- Je trieskový spôsob opracovanie, ktorým vznikajú v dreve otvory kruhového prierezu.

- Druhy vrtákov do dreva: nebožiec ( s uchom, s rukoväťou, s ihlanovou stopkou), špulier, plochý vrták, špirálovitý (hadovitý) vrták.

Vrtáky do dreva

Rašpľovanie, pilovanie, brúsenie.

- Sú trieskové spôsoby obrábania, ktorých cieľom je získať konečný tvar výrobku.

- Na hrubšie opracovanie používame rašpľu, na jemnejšie opracovanie pilníky.

- Rozdelenie pilníkov podľa dĺžky: veľké, stredné, malé, ihlové.

- Rozdelenie pilníkov podľa druhu seku: jednoduchý, krížový, s frézovanými zubami.

Rozdelenie pilníkov podľa tvaru: plochý, štvorhranný, trojhranný, odsekový, kruhový.

Druhy pilníkov podľa tvaru prierezu

Spájanie dreva

- Klincami

- Skrutkami do dreva

- Lepením

- Jednoduché konštrukčné spájanie

Povrchová úprava

- Tmelenie

- Morenie

- Voskovanie

- Farbenie